선박 메인 디젤 엔진 및 보조 기기 정비 매뉴얼 FAQ

문서 번호: MM-RPM-2026-01

적용 대상: 2행정/4행정 선박용 디젤 엔진 및 보조 시스템 (Lube Oil, Cooling, Fuel, Air System)

세션 1: 알람 및 비상 대응 (Alarm & Emergency Response)

Q01. 윤활유 압력 저하 알람(Low Lube Oil Pressure Alarm)이 발생하면 어떻게 조치해야 하나요?

발생 원인: 윤활유 펌프(L.O. Pump) 성능 저하, 윤활유 쿨러(L.O. Cooler) 막힘으로 인한 점도 저하, 크랭크케이스 내 유량 부족, 또는 압력 조절 밸브(Regulating Valve) 오작동.

권장 조치 단계

- 엔진 부하를 즉시 줄이고(Reduce Engine Load), 대기 중인 보조 윤활유 펌프(Stand-by Pump)를 수동으로 기동합니다.

- 윤활유 필터 전후단의 차압(Differential Pressure)을 확인하여 필터 막힘 여부를 점검합니다.

- L.O. Cooler의 냉각수 유량을 조절하여 윤활유 온도를 정상 범위(45~55°C)로 유지합니다.

- 압력이 지속해서 하강하여 트립치(Trip Level)에 근접할 경우, 즉시 엔진을 정지(Emergency Stop)하고 크랭크케이스 내부 점검을 실시합니다.

Q02. 재킷 냉각수 고온 알람(High Jacket Cooling Water Temperature Alarm) 발생 시 점검 순서는 무엇인가요?

발생 원인: 3방향 온도 조절 밸브(3-way Thermostatic Valve) 고장, 청수 펌프(J.C.W. Pump) 벨트 슬립 또는 임펠러 손상, 중앙 냉각기(Central Cooler) 해수측 막힘.

권장 조치 단계

- 엔진 출력 조절 레버를 낮추어 열부하를 감소시킵니다.

- 3방향 밸브의 바이패스 레버를 수동(Manual Mode)으로 전환하여 냉각기 방향으로 유량을 강제 유입시킵니다.

- 해수 공급 펌프(S.W. Pump)의 토출 압력을 확인하여 해수 공급이 원활한지 점검합니다.

- 냉각수 팽창 탱크(Expansion Tank)의 수위를 확인하고, 필요시 냉각수를 보충하되 급격한 냉각으로 인한 실린더 라이너 균열(Cracking)에 주의합니다.

Q03. 연료유 필터 차압 고온 알람(Fuel Oil Filter Differential Pressure High Alarm)이 울리면 어떻게 해야 하나요?

발생 원인: 고점도 중유(HFO) 사용 시 가열 부족으로 인한 슬러지 석출, 필터 엘리먼트(Filter Element)의 수명 마모 및 이물질 퇴적.

권장 조치 단계

- 연료 공급 시스템을 듀플렉스 필터(Duplex Filter)의 반대편 예비 필터 블록으로 전환(Changeover)합니다.

- 사용이 차단된 필터 챔버의 내부 압력을 완전히 배출(Venting)합니다.

- 필터 커버를 개방하고 엘리먼트를 탈거한 후, 디젤유(MDO) 및 초음파 세척기를 이용해 세척하거나 새 부품으로 교체합니다.

- 연료 서비스 탱크의 온도(Service Tank Temp)가 적정 수준(95~105°C)을 유지하고 있는지 확인합니다.

Q04. 배기가스 고온 알람(High Exhaust Gas Temperature Alarm)이 특정 실린더에서 발생 시 조치법은 무엇인가요?

발생 원인: 해당 실린더 연료 분사 밸브(Fuel Injection Valve)의 노즐 팁 마모 및 후적(Dripping), 흡/배기 밸브(In/Exhaust Valve)의 시트 밀착 불량, 소기 포트(Scavenge Port) 막힘.

권장 조치 단계

- 데이터 로거(Data Logger)를 통해 해당 실린더의 폭발 압력(Pmax)과 압축 압력(Pcomp)을 비교 분석합니다.

- 부하를 일시적으로 낮추고 고온 상태가 지속되는지 모니터링합니다.

- 기관 정지 후 해당 실린더의 연료 분사 밸브를 발취하여 노즐 테스트기에서 분사 상태(Atomization)를 점검합니다.

- 과급기(Turbocharger)의 서징(Surging) 현상이 동반되는지 과급기 입출력 압력을 확인합니다.

Q05. 크랭크케이스 오일 미스트 알람(Crankcase Oil Mist Detector Alarm) 작동 시 비상 절차는 무엇인가요?

발생 원인: 메인 베어링(Main Bearing) 또는 크랭크핀 베어링의 마찰 과열(Hot Spot), 피스톤 스커트와 실린더 라이너 간의 이상 마찰.

권장 조치 단계

- 즉시 엔진을 감속(Slow Down)하거나 정지(Stop)하고, 브릿지(선교)에 비상 상황을 통보합니다.

- 절대로 크랭크케이스 도어(Crankcase Door)를 즉시 열지 마십시오. 산소 유입으로 인한 크랭크케이스 폭발(Explosion) 위험이 있습니다.

- 엔진 정지 후 최소 20~30분 이상 대기하며 오일 미스트 농도가 안전 수치 이하로 떨어지고 내부가 냉각되기를 기다립니다.

- 내부가 냉각되면 도어를 열고 지시등을 따라 과열된 베어링 부위를 찾아 소성 변형 및 메탈 가루 발생 여부를 육안 점검합니다.

세션 2: 시동 실패 및 운전 이상 진단 (Start Failure & Operational Troubles)

Q06. 시동 공기 밸브를 열었으나 엔진이 크랭킹(Turning/Rotation)되지 않는 원인과 조치법은 무엇인가요?

발생 원인: 시동 공기 탱크(Starting Air Receiver) 압력 부족, 턴 바(Turning Gear)가 맞물려 있는 상태(Interlock 작동), 주 시동 밸브(Main Starting Valve)의 고착.

권장 조치 단계

- 시동 공기 압력이 정격 규격(25~30 bar) 이상인지 압력계를 확인합니다.

- 터닝 기어(Turning Gear)가 완전히 이탈(Engage Out)되었는지 확인하고 마이크로 스위치의 인터록 해제 여부를 점검합니다.

- 제어반(Control Panel)의 시동 신호가 솔레노이드 밸브(Starting Air Solenoid Valve)까지 정상 출력되는지 멀티미터로 전압을 측정합니다.

- 주 시동 밸브의 파일럿 라인 공기 누설을 점검하고 밸브 스핀들의 고착을 해제합니다.

Q07. 엔진이 크랭킹은 되나 연료 점화가 되지 않아 시동이 실패(Start Failure)하는 경우는 어떻게 하나요?

발생 원인: 연료 라인 내 공기 혼입(Air Lock), 연료 랙(Fuel Regulating Rack)의 고착으로 인한 연료 분사량 zero 상태, 연료 차단 밸브(Emergency Shut-off Valve) 차단.

권장 조치 단계

- 연료 공급 펌프를 가동 한 상태에서 연료 필터 및 매니폴드의 벤딩 밸브를 열어 기포(Air)가 나오지 않을 때까지 공기 빼기 작업을 수행합니다.

- 가버너(Governor)와 연결된 연료 제어 랙이 자유롭게 움직이는지 수동으로 흔들어 확인하고, 고착 시 윤활유를 도포하여 해제합니다.

- 연료 펌프의 입구 압력이 규정치(약 4~5 bar) 이상을 유지하는지 확인합니다.

- 연료의 수분 함유 여부를 확인하기 위해 드레인 밸브를 열어 샘플링합니다.

Q08. 엔진 운전 중 배기 색상이 흑색(Black Smoke)으로 변할 때의 점검 단계는 무엇인가요?

발생 원인: 연료 분사량 과다 또는 분사 불량, 소기 압력(Scavenge Air Pressure) 부족으로 인한 공기량 결핍, 과급기(Turbocharger) 효율 저하.

권장 조치 단계

- 에어 쿨러(Scavenge Air Cooler) 전후단의 차압과 소기 온도를 측정하여 냉각 및 공기 통과가 원활한지 확인합니다.

- 과급기 공기 흡입 필터(Turbocharger Silencer Filter)의 오염 상태를 점검하고 필요시 에어 블로우 세척을 수행합니다.

- 실린더별 인디케이터 밸브(Indicator Valve)를 통해 폭발 압력을 측정하여 특정 실린더의 불완전 연소 여부를 특정합니다.

- 연료유 가열기(F.O. Heater)의 온도를 높여 정격 점도(10~15 cSt)를 맞추어 줍니다.

Q09. 엔진 배기 색상이 백색(White Smoke)으로 나오는 원인은 무엇이며 어떻게 조치하나요?

발생 원인: 연료 내 다량의 수분 혼입, 실린더 라이너 균열 또는 헤드 가스켓 파손으로 인한 냉각수 유입, 분사 시기(Injection Timing)의 지나친 지연.

권장 조치 단계

- 연료 서비스 및 정치 탱크(Settling Tank) 하부의 드레인 밸브를 개방하여 수분을 완전히 배출합니다.

- 팽창 탱크의 수위가 급격히 감소하는지 확인하여 실린더 내부로의 냉각수 누설 여부를 진단합니다.

- 연료 분사 펌프(Fuel Injection Pump)의 타이밍 shims 마모 상태를 확인하고 정격 분사 타이밍으로 재조정합니다.

Q10. 과급기 서징(Turbocharger Surging) 현상이 발생할 때의 조치 절차는 무엇인가요?

발생 원인: 급격한 엔진 부하 변동, 배기 밸브 오작동, 과급기 노즐 링(Nozzle Ring)의 카본 퇴적 및 에어 쿨러 막힘.

권장 조치 단계

- 가장 먼저 엔진 부하를 감소(Reduce Load)시켜 서징 현상이 멈추는지 확인합니다.

- 과급기 터빈측 노즐 링의 카본을 제거하기 위해 운전 중 규정된 절차에 따라 고체 세척제(Nut Shell) 또는 수세식 세척(Water Washing)을 수행합니다.

- 소기 레시버(Scavenge Air Receiver)의 드레인 밸브를 열어 응축수를 배출합니다.

세션 3: 정기 점검 및 유지보수 절차 (Routine Maintenance Procedures)

Q11. 실린더 헤드(Cylinder Head)의 매 250시간 정기 점검 시 필수 항목은 무엇인가요?

발생 원인: 주기적 열응력 및 연소 가스 압력에 의한 볼트 풀림, 인디케이터 밸브 고착 위험.

권장 조치 단계

- 유압 잭(Hydraulic Jack)을 사용하여 실린더 헤드 홀딩 다운 볼트(Holding Down Bolt)의 조임 토크가 규정치 내에 있는지 확인합니다.

- 인디케이터 밸브(Indicator Valve)를 개방하여 카본을 제거하고 밸브 시트의 작동 상태를 점검합니다.

- 헤드 주변의 연료, 냉각수, 윤활유 배관 연결부에서 미세 누설(Leakage)이 있는지 육안 검사합니다.

Q12. 윤활유 샘플 분석(L.O. Sampling & Analysis) 절차와 주의사항은 무엇인가요?

발생 원인: 성분 열화, 메탈 마모 입자 증가, 연소 부산물 혼입에 따른 유막 파괴 방지 목적.

권장 조치 단계

- 샘플링은 엔진이 정상 운전 온도(Normal Operating Temp) 상태일 때, 메인 L.O. 딜리버리 라인의 샘플 콕에서 채취합니다.

- 샘플을 채취하기 전 샘플 콕에 고여 있는 오일을 최소 1~2리터 이상 드레인하여 버립니다.

- 깨끗하게 건조된 전용 샘플병에 유량을 채우고, 선명하게 날짜, 운전 시간, 채취 위치를 기재합니다.

- 선내 검사 키트를 이용해 점도(Viscosity), 수분 함량(Water Content), 염분 및 총염기가(TBN)를 측정하고 기록합니다.

Q13. 소기 공간 점검(Scavenge Space Inspection) 시 무엇을 점검해야 하나요?

발생 원인: 피스톤 링 파손, 불완전 연소로 인한 슬러지 퇴적, 실린더 오일 공급 부족 현상 확인.

권장 조치 단계

- 엔진을 정지하고 터닝 기어를 물린 후, 소기실 점검창(Scavenge Inspection Door)을 개방합니다.

- 터닝 기어로 피스톤을 천천히 하강시키며 피스톤 링(Piston Ring)의 장력(Tension), 고착 여부, 파손 상태를 동 플러그로 눌러보며 확인합니다.

- 실린더 라이너(Cylinder Liner) 표면의 스커핑(Scuffing) 마모나 이상 스크래치가 있는지 버스 미러와 랜턴을 이용해 검사합니다.

- 소기실 하부에 고인 슬러지 및 탄화 오일을 완전히 긁어내고 드레인 배관의 소통 상태를 확인합니다.

Q14. 에어 압축기 및 공기 탱크(Air Compressor & Receiver)의 일일 점검 절차는 어떻게 되나요?

발생 원인: 공기 압축 시 발생하는 응축수 유입으로 인한 밸브 부식 및 라인 수격 현상(Water Hammering) 방지.

권장 조치 단계

- 공기 압축기 가동 전 크랭크케이스 윤활유 수위를 점검하고 부족 시 보충합니다.

- 압축기 기동 후 각 단(1st/2nd Stage)의 토출 압력과 온도가 정상 범위인지 제어반에서 확인합니다.

- 시동 공기 탱크(Starting Air Receiver) 하부의 드레인 밸브를 서서히 열어 내부 응축수(Condensate Water)와 유분을 완전히 배출합니다.

- 자동 드레인 밸브(Auto Drain Valve)가 장착된 경우, 솔레노이드의 정상 작동 여부를 수동 버튼으로 테스트합니다.

Q15. 크랭크축 디플렉션(Crankshaft Deflection) 측정 목적과 기본 절차는 무엇인가요?

발생 원인: 메인 베어링의 부등 마모 및 선체 변형에 의한 크랭크축 정렬(Alignment) 틀어짐 방지.

권장 조치 단계

- 엔진 윤활유 온도를 상온과 유사하게 냉각시킨 후, 크랭크케이스 도어를 엽니다.

- 해당 실린더의 크랭크 웹(Crank Web) 사이에 다이얼 게이지(Deflection Gauge)를 장착하고 '0'점 조정을 수행합니다.

- 터닝 기어를 사용하여 축을 Top, Bottom, Port, Starboard의 주요 4대 방향 및 시동 지점으로 회전시키며 게이지 값을 기록합니다.

- 각 실린더의 측정값을 플롯하여 허용 마모 한계치(Limiting Value)를 초과하는지 계산서 양식과 비교합니다.

세션 4: 부품 교체 및 정비 방법 (Component Replacement & Overhaul)

Q16. 연료 분사 밸브(Fuel Injection Valve) 교체 및 정비 단계를 설명해 주세요.

발생 원인: 노즐 팁 마모, 침식, 카본 축적으로 인한 연료 분무 불량 및 연소 온도 비정상 상승.

권장 조치 단계

- 고압 연료 배관을 분리하고 고압 블록의 잔압을 안전하게 해제합니다.

- 실린더 헤드에서 연료 분사 밸브 어셈블리를 고정 툴을 사용해 수직으로 뽑아냅니다.

- 노즐 팁의 분사 구멍(Nozzle Orifice) 막힘을 전용 침으로 청소하고, 테스트 벤치에 연결하여 유압 분사 압력(Opening Pressure)과 후적 여부를 확인합니다.

- 불량 시 노즐 니들 밸브(Needle Valve)를 신품으로 교체하고 오링(O-ring)과 코퍼 가스켓(Copper Gasket)을 전원 교체한 후 재장착합니다.

Q17. 배기 밸브(Exhaust Valve) 플랙시블 오일 파이프 및 스핀들 교체 절차는 어떻게 되나요?

발생 원인: 가스 누설로 인한 밸브 시트 손상, 유압 작동 라인의 피로 마모.

권장 조치 단계

- 배기 밸브 구동 유압 시스템의 오일 압력을 차단하고 잔압을 드레인합니다.

- 실린더 오일 파이프 및 제어 에어 라인을 분리한 뒤 유압 푸시로드 어셈블리를 해체합니다.

- 전용 유압 잭 및 행거를 연결하여 배기 밸브 하우징 전체를 헤드로부터 발취합니다.

- 스핀들 가이드의 카본을 청소하고 밸브 시트와 스핀들의 밀착 면을 랩핑재(Lapping Compound)로 연마 및 정비한 후 조립합니다.

Q18. 피스톤 발취(Piston Overhaul) 정비 시 피스톤 링 교체 기준은 무엇인가요?

발생 원인: 지속적인 왕복 마찰에 따른 두께 및 탄성 감소로 소기실 가스 누설(Blow-by) 발생.

권장 조치 단계

- 피스톤을 실린더 라이너 외부로 크레인을 사용해 안전하게 뽑아냅니다.

- 피스톤 링 홈(Ring Groove)에 쌓인 탄화 카본을 전용 스크래퍼로 링 홈이 손상되지 않게 청소합니다.

- 새 피스톤 링을 실린더 라이너 내부에 수평으로 넣은 후, 시크니스 게이지(Thickness Gauge)를 사용하여 링 조인트 갭(Ring Gap)을 측정합니다.

- 링의 외경 두께 및 홈과의 버티컬 클리어런스(Vertical Clearance)가 제조업체 한계 치수를 초과하면 무조건 신품으로 교체합니다.

Q19. 원심식 윤활유 청정기(L.O. Purifier)의 보울(Bowl) 세척 및 디스크 교체 방법은 무엇인가요?

발생 원인: 분리된 고형 슬러지 적체로 인한 원심 분리 효율 저하 및 오일 오염 가속화.

권장 조치 단계

- 청정기를 정지하고 가동 파트가 완전히 멈출 때까지 브레이크를 조작한 후 전원을 차단(Lock-out)합니다.

- 청정기 외부 커버를 열고 전용 탑 볼트 리프터를 사용해 보울(Bowl) 어셈블리를 분해합니다.

- 내부 디스크 스택(Disc Stack)을 차례로 분리하여 디스크 표면에 고착된 슬러지를 유기용제와 브러시로 깨끗이 닦아냅니다.

- 보울 내부의 파일럿 밸브 오링 및 정밀 실링(Bowl Hood Gasket)의 변형 여부를 확인하고 신품으로 교체한 후 정해진 토크로 조립합니다.

Q20. 실린더 라이너(Cylinder Liner) 마모 상태 측정 및 교체 진단은 어떻게 하나요?

발생 원인: 피스톤 링과의 마찰, 연소 가스의 부식성 성분(황 성분)에 의한 화학적 마모.

권장 조치 단계

- 피스톤을 발취한 상태에서 실린더 라이너 내부 상단부(가장 마모가 심한 TDC 부근)의 카본 리지(Carbon Ridge)를 제거합니다.

- 라이너 마모 측정기(Inside Micrometer)를 사용하여 상하 방향으로 지정된 위치(예: 1~5번 포인트)와 선박의 선수미(Fore-Aft), 좌우(Port-Stbd) 방향을 각각 측정합니다.

- 측정값을 기록지에 기록하고 이전 마모량과 비교하여 시간당 마모율을 산출합니다.

- 마모량이 실린더 내경 규격의 최대 한계치(보통 원래 내경의 0.6~0.8%)를 초과하거나 표면에 깊은 Scuffing 흔적이 발견되면 라이너 교체를 확정합니다.